# Informe previo Práctica-4

Apellidos y nombre: .......................................Miquel Torner Viñals..........................................	Grupo: ..73..

(por orden alfabético)

#### Pregunta 1

|  | @A |  |  |  | @B |  |  | Rb/N | OP |  | F |  |  | In/Alu | @D |  |  | WrD | N (Hexa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b2 |  | b1 | b0 | b2 | b1 | b0 |  | b1 | b0 | b2 | b1 | b0 |  | b2 | b1 | b0 |  | D3 | D2 | D1 | D0 |
| AND R3, R1, R5 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| ADD R1, R2, R3 // NOT R2, R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHAI R7, R7, -3 | 1 |  | 1 | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | F | F | D |
| ADDI R4, R7, -1 | 1 |  | 1 | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | F | F | F | F |
| OUT R5 // IN R6 | 1 |  | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |
| IN R1 // ADD R2, R3, R7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOVEI R3, 327 | X |  | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| SHLI R6, R6, 1 | 1 |  | 1 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CMPEQ -, R3, R2 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| SUBI -, R2, 1 | 0 |  | 1 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

IN	R1 // ADD R2, R3, R7 no es pot dur a terme ja que per fer-ho la nostra ALU hauria de ser capaç d’escriure dos valors en el banc de registres simultàniament.

Pregunta 2

| Mnemotécnico | Palabra de control hexadecimal |
| --- | --- |
| AND R3, R1, R5 | 06C070000 |
| ADD R1, R2, R3 // NOT R2, R1 | -------------- |
| SHAI R7, R7, -3 | 1C0CFFFFD |
| ADDI R4, R7, -1 | 1C089FFFF |
| OUT R5 // IN R6 | 1401D0000 |
| IN R1 // ADD R2, R3, R7 | -------------- |
| MOVEI R3, 327 | 002270147 |
| SHLI R6, R6, 1 | 180ED0001 |
| CMPEQ -, R3, R2 | 0D5600000 |
| SUBI -, R2, 1 | 080A00001 |

Pregunta 3

    - AND R3, R1, R5

Respuesta: R3 = 0

    - ADD R1, R2, R3 // NOT R2, R1

Respuesta: -------

    - SHAI	R7, R7, -3

R7 = 1

    - ADDI	R4, R7,	-1

R4 = 9

    - OUT	R5 // IN R6

R6 = 23

    - MOVEI	R3, 327

R3 = 327

    - IN	R1 // ADD R2, R3, R7

--------

    - SHLI	R6, R6, 1

R6 = 18

    - CMPEQ	-, R3, R2

-------- (No es modifica cap registre)

    - SUBI	-, R2,	1

-------- (No es modifica cap registre)

#### Pregunta 4

###### a) Ya está resuelto en el enunciado

b) if	(R1 != 1)

R2 = R2 + R2;

###### else

R2 = R2 + 5;

c) for	(R2 = 3; R2 <= R5; R2 = R2+1) R7 = R7 + 3;

d) if	(R1<3> = 1) R2 = R2 + R5;

(Nota: R1<3> se refiere al bit 3 del registro R1. La acción ANDI de R3 con un valor inmediato adecuado da como resultado 0 si el bit 3 de R1 vale 0 y distinto de 0 si vale 1).

#### Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

| Ciclo | Mnemotécnico | Estado actual de los registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 | R5 | R6 | R7 |
| 0 | MOVEI R5, 0 | X X X X | X X X X | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |
| 1 | MOVEI R2, 4 |  | 0 0 0 0 |  |  |
| 2 | ANDI -, R7, 1 | 0 1 0 0 |  |  |  |
| 3 | ADD R5, R5, R6 |  |  |  |  |
| 4 | SHLI R6, R6, 1 |  | 0011 |  |  |
| 5 | SHLI R7, R7, -1 |  |  | 0110 |  |
| 6 | SUBI R2, R2, 1 |  |  |  | 0010 |
| 7 | ANDI -, R7, 1 | 0011 |  |  |  |
| 8 | SHLI R6, R6, 1 |  |  |  |  |
| 9 | SHLI R7, R7, -1 |  |  | 1100 |  |
| 10 | SUBI R2, R2, 1 |  |  |  | 0001 |
| 11 | ANDI -, R7, 1 | 0010 |  |  |  |
| 12 | ADD R5, R5, R6 |  |  |  |  |
| 13 | SHLI R6, R6, 1 |  | 1111 |  |  |
| 14 | SHLI R7, R7, -1 |  |  | 1000 |  |
| 15 | SUBI R2, R2, 1 |  |  |  | 0000 |
| 16 | ANDI -, R7, 1 | 0001 |  |  |  |
| 17 | SHLI R6, R6, 1 |  |  |  |  |
| 18 | SHLI R7, R7, -1 |  |  | 0000 |  |
| 19 | SUBI R2, R2, 1 |  |  |  | 0000 |

- ¿Cuántos ciclos tarda en ejecutarse el algoritmo?

Triga 20 cicles a executar-se

- ¿Cuál es el estado de la UPG (el valor de los registros de la UPG) después de ejecutarse el algoritmo?

R2 = 0000; R5 = 1111; R6 = 0000; R7 = 0000

#### Pregunta 8

-, R7, 1

! z

z

! z

z

F

E

D

C

B

Pregunta 9

Pregunta 10

ROM_Q+_MUL

0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1 0x2 0x2 0x3 0x3 0x3 0x3 0x4 0x5 0x4 0x5 0x5 0x5 0x5 0x5 0x6 0x6 0x6 0x6 0x3 0x7 0x3 0x7 0x0 0x1 0x0 0x1

ROM_OUT_MUL

0x1E00000000 0x1F00000000 0x0D11000000 0x00E0000010 0x0DA4E00000 0x0EC7000010 0x0FE70FFFF0 0x1EA0000001